Józefów, maj 2026 r.

STANDARD WYKOŃCZENIA INWESTYCJI

NERO HOUSES

Dwa budynki jednorodzinne dwulokalowe wraz z wewnętrzną instalacją gazową na terenie działki nr.97 ob. 17 przy ul. Obywatelskiej 17A, 17B w Józefowie.

STAN SUROWY

| Posadowienie | Budynek posadowiony na ławach fundamentowych. |
| --- | --- |
| Ściany fundamentowe | Ściany fundamentowe zewnętrzne – żelbetowe. |
| Ściany zewnętrzne | Konstrukcja budynku w układzie mieszanym. Ściany zewnętrzne konstrukcyjne murowane z bloczków wapienno-piaskowych typu Silca ocieplonych styropianem. |
| Ściany wewnętrzne | Ściany wewnętrzne konstrukcyjne – żelbetowe i murowane z bloczków wapienno-piaskowych typu Silka, pozostałe murowane z bloczków wapienno-piaskowych typu Silka. |
| Stropy nad parterem i piętrem | Płyty żelbetowe monolityczne. |
| Dach | Dach dwu-spadowy połączony z dachem płaskim. Dach dwu-spadowy pokryty blachą Dach płaski pokrycie papa termozgrzewalna, izolacja termiczna XPS. Odprowadzenie wody opadowej z dachu systemem rynien połączonych z ukrytymi w elewacji rurami spustowymi. |

WYKOŃCZENIE

| Elewacje | Wykończenie okładziną z płytki elewacyjnej. Wykończenie blachą stalową malowaną proszkowo lub tynkiem elewacyjnym. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej proszkowo. |
| --- | --- |
| Okna i drzwi balkonowe | Okna i drzwi balkonowe - aluminiowe, szklenie dwukomorowe. Okucia uchylno-rozwieralne. Montaż „ciepły” w strefie ocieplenia – zgodnie z zestawieniem. |
| Drzwi wejściowe do budynku | Drzwi do budynku aluminiowe. |
| Bramy garażowe | Brama garażowa segmentowa sterowana pilotem. |

| Wykończenie ścian i sufitów w mieszkaniach | Wykończenie ścian i sufitów – tynki gipsowe lub cementowo-wapienne . W pomieszczeniach łazienek i WC ściany wykończone tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym zatartym na ostro pod wykończenie płytkami ceramicznymi (tynk niemalowany). Sufity w pomieszczeniach mokrych – tynki gipsowe lub cementowo-wapienne. |
| --- | --- |
| Parapety wewnętrzne | Parapety okienne (tam gdzie występują) zgodnie z Projektem Architektonicznym wykonane z konglomeratu marmurowego. |
| Posadzki w mieszkaniach | Jastrych cementowy. |

INSTALACJE

| Instalacje centralnego ogrzewania | Kocioł kondensacyjny gazowy zlokalizowany w kotłowni na piętrze każdego lokalu mieszkalnego. Rozliczenie wg zużycia – indywidualny pomiar i rozliczenie. Lokale będą posiadać własne opomiarowanie zużycia ciepłej wody oraz ciepła na potrzeby ogrzewania. Ogrzewanie podłogowe instalowane w warstwach posadzki na parterze i piętrze. |
| --- | --- |
| Instalacja kanalizacji sanitarnej | Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą poprzez wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacyjnej. W lokalach – odejścia od pionów zakończone pokrywą/rozprowadzenie od pionów do urządzeń i przyborów sanitarnych po stronie Nabywcy. |
| Instalacja wody deszczowej | Instalacja kanalizacji deszczowej grawitacyjna, zbierająca wody deszczowe z dachów budynku. |

| Instalacja wody zimnej i ciepłej | Instalacja wody zimnej zasilana z miejskiej sieci wodociągowej. Rozprowadzenie rur wody zimnej i ciepłej od punktów pomiarowych do armatury czerpalnej prowadzone w części mieszkaniowej w warstwach posadzkowych. Zużycie ciepłej wody i zimnej opomiarowane indywidualnie. Do punktów czerpalnych na ścianach ze względu na akustykę przegród oraz wymagania konstrukcyjne – prowadzenie rur po ścianie; instalacja zakończona korkami. Późniejsze połączenie armatury /baterii/ z zaworami – wężami elastycznymi /po stronie Nabywcy/. Tzw. „biały montaż” nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego mieszkań. |
| --- | --- |
| Wentylacja mieszkań | Wentylacja lokali mieszkalnych - system rekuperacji. W kuchniach dodatkowy pion dla podłączenia okapów. |
| Instalacja gazowa | Instalacja gazowa zasilana z miejskiej sieci gazowej. Kotły gazowe, zlokalizowane w kotłowni na piętrze, połączone będą z punktem redukcyjno-pomiarowym zlokalizowanym w linii ogrodzenia frontowego poprzez wewnętrzną instalacją gazową. |
| Instalacje elektryczne | Rozdzielnia główna umieszczona w jest w garażu każdego z mieszkań. W każdej rozdzielnicy przewidziano wyłącznik główny różnicowo – prądowy oraz odpływy zabezpieczone wyłącznikami instalacyjnymi dla poszczególnych obwodów/gniazd wtykowych i oświetlenia. Ilość wypustów oświetleniowych i gniazd wg projektu instalacji elektrycznej. Do kuchni przewidziano doprowadzenie osobnego obwodu dla zasilania kuchenki elektrycznej. Osprzęt instalacyjny będzie pochodzić z jednej wybranej linii wzorniczej (ramka/łącznik lub gniazdo). |
| Instalacja domofonowa | Budynek zostanie wyposażony w instalację videodomofonową marki AKUVOX. |
| Monitoring | W budynku zostanie rozprowadzona instalacja do kamer. |
| Instalacja alarmowa | W budynku zostanie rozprowadzona instalacja alarmowa. |
| Instalacja telefoniczna/internetowa/RTV | W każdym mieszkaniu zaprojektowano zbiorczą szafkę teletechniczną. Szafka teletechniczna zlokalizowana będzie w garażu. W mieszkaniach planuje się montaż gniazd RTV, gniazd RJ45. Lokalizacja gniazd określona jest szczegółowo w projekcie instalacji elektrycznej. Budynek wyposażony będzie w system zbiorczej telewizji naziemnej DVB-T oraz TV SAT. |
| ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU Miejsce gromadzenia odpadków /śmietnik/ | Pomieszczenie na odpady zlokalizowane będzie w prawym rogu od strony ulicy Obywatelskiej. |